专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2024-2025学年第二学期期末考试答案

专业：计算机网络技术

班级：24级计算机（1）（2）（3）（4）（5）班、24级高考（1）（2）班             科目：计算机网络技术基础         （时间：90 分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】：

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

- 一、判断题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | B | B | A | B | B | A | B | B |

- 二、选择题

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | C | A | C | B | D | B | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | D | A | C | C | A | A | C | C | B |

- 三、填空题

- 31.资源子网   通信子网

- 32.MAC地址    物理地址

- 33.资源共享   数据传输

- 34.总线型    星型

- 35.IP地址    MAC地址

- 36.信道带宽   信噪比

- 37.半双工    全双工

- 38.A类      C类

- 39.U盘备份   移动硬盘备份（网络备份，三项答对两项即可）

- 40.收集信息   分析原因

- 四、简答题

- 41. 域名地址通过DNS域名服务器解析为IP地址。

- 42. 基带传输，也称数字传输，把要传输的数据转换为数字信号，使用数字通信信道传输数字信号。

- 43.  01011111001011111011

- 44. 客户端/服务器结构。C/S模式交互性强、响应速度快、利于处理大量数据，一般只应用在局域网中。

- 45. 特点：①覆盖范围有限；

- ②传输速率高、延时低；

- ③误码率低，传输质量好。

- 常用总线型、环型、星型拓扑结构。

- 五、计算题

- 46.（1）170.100.120.88，此IP地址属于B类地址。

- （2）IP地址： 10101010.01100100.01111000.01011000

- 子网掩码：11111111.11111111.11100000.00000000

- 进行与运算得网络地址：170.100.96.0

- 主机地址：0.0.24.88