专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023/2024学年第一学期期末考试答案

专业：建筑工程技术    班级：22级建筑班   科目：土木工程制图 （时间：90分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 30 | 20 | 25 | 15 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】1.请考前务必先查看试卷中是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题（每题1分，共10分）

| 单项 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ |

- 二、选择题（每题3分，共30分）

| 多项三、三、选择题（每题4分，共20分） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | A | D | B | A | D | C | A | D |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | ABCD | ABCE | ABCD | ADE |

- 问答题（本大题共3 小题，第1小题 5 分，第2小题7分，第3小题8分，共 25 分）

1．石膏制品有哪些特点?

答: (1)凝结硬化快,强度低;(2)硬化后体积微膨胀;(3)孔隙率大,表观密度小,保温隔热效果好;(4)耐水性差,抗冻性差;(5)吸声效果好;(6)具有调节室内湿度的功能;(7)防火性能好;(8)加工性能好.

2．普通混凝土是由哪几种材料组成的？这些材料在混凝土凝结硬化前后各起什么作用？

答：普通混凝土的组成材料有：水泥、砂子、石子、水。在混凝土中，砂石起骨架作用。水泥和水组成水泥浆，包裹在粗细骨料的表面并填充在骨料的空隙中。在凝结硬化前，水泥浆起润滑作用，赋予混凝土拌合物流动性，便于施工；在混凝土凝结硬化后，起胶结作用，把砂、石骨料胶结成为整体，使混凝土产生强度，成为坚硬人造石材。

3. 为什么碳素钢Q235号钢在建筑工程中应用最广泛？

答：Q235号钢既具有较高强度，又具有较好的塑性、韧性，同时还具有较好的可焊性；可用于扎制型钢、钢板、钢管与钢筋，所以广泛地用于建筑工程中。

五、计算题（ 15分）

1．用500g干砂做筛分实验，筛余量如下表：

| 筛孔尺寸 | 4.75 | 2.63 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 25 | 70 | 80 | 100 | 115 | 100 | 10 |

试计算该砂的细度数，评价其粗程度。

解：

| 筛孔尺寸 | 4.75 | 2.63 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 25 | 70 | 80 | 100 | 115 | 100 | 10 |
| 筛余百分数ai（%） | 5 | 14 | 16 | 20 | 23 | 20 | 2 |
| 累计百分数A： | 5 | 19 | 35 | 55 | 78 | 98 | 100 |

所以：MX=[（A2+A3+A4+A5+A6）-5A1]/（100-A1）

=（19+35+55+78+98-5×5）/（100-5）

=2.74

2.3<2.74<3.0

因为   MX=2.74      故为中砂。