专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023/2024学年第一学期期末考试答案

专业：新能源    班级：22级新能源班   科目：太阳能光伏发电系统 （时间：90分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 |  |  |  |  |  | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】1.请考前务必先查看试卷中是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题（正确题打√，错误题打×，不需要说明理由，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |

二、单项选择题（每题只有一个正确的选项，错选、多选或不选不得分，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | D | C | D | A | B | C | C |

三、多项选择题（每题有一个或一个以上的正确选项，错选、多选或少选不得分，答案填入下面答题框内）（每题2分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | ABC | ABCD | AC | ABD |

四、名词解释题（可以采用不同的方式表述，只要求回答概念的本质涵义，每题5分，共20分）

- 独立光伏发电系统：独立光伏发电系统可分为直流光伏发电系统和交流光伏发电系统以及交、直流混合光伏发电系统。

- 光伏方阵：光伏方阵为满足高电压、大功率的发电要求，由若干个电池组件通过串、并联连接，并通过一定的机械方式固定组合在一起的。

- 铅酸蓄电池:铅酸蓄电池的储能方式是将电能转化为化学能，需要时再将化学能转化为电能。由于组成蓄电池正极的材料是氧化铅，负极是铅。而电解液主要是稀硫酸，所以称为铅酸蓄电池。

- 太阳光的光谱:太阳光发出的是连续光谱。所谓连续光谱就是太阳光是由连续变化的不同波长的光混合而成的。也就是说，太阳光由许多不同的单色光组合而成。

五、简答题（文字题只要求回答要点，不需要展开论述）（每题10分，共50分）

- 发电过程简单，没有机械转动部件，不消耗燃料，不排放包括温室气体在内的任何物质，无噪声，无污染。

- ①能量密度低。②占地面积大。③转换效率低。④间歇性工作。⑤受自然条件和气候环境因素影响大。⑥地域依赖性强。⑦系统成本高。⑧晶体硅电池的制造过程高污染，高耗能。

- ①防止蓄电池过充电和过放电，延长蓄电池寿命。

- ②防止电池板或光伏方阵、蓄电池极性接反。

- ③防止负载、控制器、逆变器和其他设备内部短路。

- ④具有防雷击引起的击穿保护。⑤具有温度补偿的功能。

- ①电池组件及蓄电池反接保护。②光控、时控、降功率控制功能。

- ③蓄电池开路保护，过充电过电压保护，过放电欠电压保护。

- ④负载过电流、短路及浪涌冲击保护。

- 答：

- 将数据带入公式求太阳电池组件功率P为:

- P=18W ×4h4.46h×2=32.28W

- 因为当地环境污染比较严重，损耗系数选2，考虑选用一块35W的电池组件。求蓄电池容量B为:

- B=18W×4h12V×3×2=36A⋅h