专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023/2024学年第一学期期末考试答案

专业：新能源    班级：22级新能源班   科目：太阳能光热利用技术 （时间：90分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 |  |  |  |  |  | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】1.请考前务必先查看试卷中是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题（正确题打√，错误题打×，不需要说明理由，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × |

二、单项选择题（每题只有一个正确的选项，错选、多选或不选不得分，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | D | C | C | A | C | C | B | B | B |

三、多项选择题（每题有一个或一个以上的正确选项，错选、多选或少选不得分，答案填入下面答题框内）（每题2分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | ABCD | AB | ABD | AB |

四、名词解释题（可以采用不同的方式表述，只要求回答概念的本质涵义，每题5分，共20分）

- 太阳灶：太阳灶是利用太阳直射辐射能，通过聚光、传热、贮热等方式获取热量，即把太阳能收集起来，用于做饭烧水的一种装置。

- 黑球温度：黑球温度就是太阳房内正常有人的情况下的室内空气温度，测量时，应将温度传感器放入黑色密闭空心铜球内，所以称为黑球温度。

- 回热循环:回热循环是现代蒸汽动力装置普遍采用的一种热力循环，是在朗肯循环基础上对吸热过程加以改进而成。

- 低温蓄热:以平板式集热器收集太阳热和以低沸点工质作为动力工质的小型低温太阳能热发电系统，一般用水蓄热，也可用水化盐等。

五、简答题（文字题只要求回答要点，不需要展开论述）（每题10分，共50分）

- ①太阳房的原理是“温室效应”，太阳辐射透过大气层、普通玻璃、透明塑料等介质，使被围护的空间里的温度升高。②这些介质既吸收太阳辐射能，也向外辐射能量，但是向外辐射的能量是长波红外辐射，较难透过上述介质，于是这些介质包围的空间形成了温室，将能量储存和保持在室内，形成有一定温度的空间， 这就是“温室效应”。

- ①直接受益式。

- ②集热墙和集热蓄热墙式。

- ③附加阳光间式。④组合式。⑤其他形式。

- ①系统运行温度低。

- ②需要有储存热量的设备。

- ③与辅助热源配套使用。

- ④适合在节能建筑中应用。⑤经济适用性原则。

- ①腐蚀性强。②对气密性的要求高。

- ③浓度过高或者温度过低时，溴化锂水溶液均容易形成结晶。

- 答：

- Ac=3×sin45∘=2.12m2