新兴产业工程学校2023/2024学年第二学期期末考试试卷答案

专业：计算机（高铁方向）  班级：23级高铁班   科目：城市轨道交通信号与通信系统

一、填空题 （每空1分，共20分）

1、固定信号、 车载信号 、 轨旁指示 、 手信号 。

2、 分路 、 调整 、 断轨 。

3、 轨道电源 、 轨道继电器 、 钢轨 。

4、 传感器 和 计数器 。

5、道岔前。

6、道岔经常开通的方向 。

7、 允许信号 。

二、单项选择题

1-5 ACBAA     6-10BBDAA

三、判断题（每题1分，共10分）

1-5 √√√√×   6-10 √√××√

四、名词解释题

- 1.城市轨道交通信号机是指用来传达指令和信息的设备，主要用于引导列车的运行，确保交通安全和路网畅通。信号机通常采用红黄绿三种颜色的灯光，通过不同的信号组合来指示列车运行、停车或者警告。

- 2.预告信号是指在接近信号机之前设置的信号，用于提前告知列车驾驶员将要接近的信号机的信息。预告信号的作用是协助列车驾驶员做出减速或者停车的决策，以防止后续信号机的停车等待线被堵塞。

3.自动控制是指使用计算机和传感器等设备来控制列车的运行。自动控制系统可以根据列车的运行速度和位置自动调整信号机的状态，确保列车之间的安全间隔和运行速度。

4.侧线信号是指在城市轨道交通系统中的侧线（或辅助线）上设置的信号。侧线主要用于列车之间的交叉、调车、停靠等操作。侧线信号的作用是引导和控制侧线上列车的运行。

5.车辆限界是指车辆最外轮廓的限界尺寸。就是车辆横断面的最大极限。具体来说，当车辆停留在平直铁道上，车体的纵向中心线和线路的纵向中心线重合时，其任何部分不得超出规定的极限轮廓线。

- 简答题

- （1）可以用较小功率的电信号控制继电器动作，由继电器控制较大功率的执行设备动作。铁路信号的控制对象，如信号机、道岔转辙机的功率都很大，因此大多都采用继电控制。

- （2）可以用继电器组成结构复杂的逻辑电路，对各种逻辑条件进行检查处理，构成功能强大的自动控制系统。在计算机控制技术应用之前，铁路信号的车站控制、区间控制、驼峰调车控制等都曾采用继电控制电路，在计算机控制技术广泛应用的今天，许多电路仍然采用继电控制。

- （3）当控制命令的发送端与执行端距离较远时，可将控制信号传送到接收端，进行放大，通过继电器，实现远程控制。城市轨道交通信号系统是城市轨道交通最重要的设备之一，它不仅保证列车运行的安全，防止列车追尾、正向和侧向撞车和超速等安全事故的发生，同时能够在有限的建设规模下，通过小编组、大密度，最大限度发挥线路的运输能力，提高列车速度、运输效率和服务质量，还能够通过现代化的设备大大降低工作人员的劳动强度，降低运营成本等。

- 2.为保证轨道交通运输安全，满足列车及调车作业的需要，必须设置各种信号机和信号表示器，以指示列车及调车车列的运行条件。

- 3.（1）转换道岔的位置，根据值班员的意图将道岔转换至规定位置（定位或反位）。

- （2）道岔转换到规定位置且密贴后，实现机械锁闭，防止外力转换道岔。

- （3）正确地反映道岔的实际位置，道岔的尖轨密贴于基本轨后(可动心轨道岔的心轨和翼轨密贴)，给出相应的表示。

- （4）道岔被挤或因故处于四开（两侧尖轨均不密贴）位置时，转辙机将及时做出切断表示并发出报警。