专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023-2024学年第二学期期末考试答案

专业：计算机  班级：计算机和高考班 科目：计算机组装与维护（时间：90 分钟）

| 【注意事项】： 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、填空题（每空 2 分，共 30分）

1、软件系统； 2、运算器；3、数据总线； 4、ATX； 5、字节；

6、快； 7、固态硬盘； 8、只读存储器ROM；9、内存容量； 10、主频；

11、操作系统；12、二； 13、计算机病毒； 14、格式化；15、螺丝刀；

二、选择题（每题 1 分，共 20分）

1、D  2、D  3、D  4、A  5、A  6、C  7、D  8、D  9、B  10、D

11、B  12、B  13、A  14、A  15、A  16、D  17、D  18、C  19、A  20、A

三、判断题（在每小题前认为对的打“√ ”，错的打“ × ”，每题 1 分，共 20分）

1、× 2、√ 3、× 4、√ 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、×

11、× 12、× 13、√ 14、√ 15、× 16、× 17、× 18、× 19、× 20、×

四、简答题（共 30分）

1、常用的输入设备有：键盘、鼠标、扫描仪、话筒、摄像头等；（3 分）

常用的输出设备有：显示器、打印机、投影机、音箱等。（2 分）

2、计算机硬件系统的五大基本部件是：

运算器，控制器，存储器，输入设备，输出设备。（5 分）

3、计算机硬件一般组装步骤：

- 把CPU装入主板上。

- 把CPU散热风扇装在主板的CPU上。

- 把3针的散热风扇供电线接到主板上。

- 把内存条插入主板的DIMM插槽上。

- 把主板装入机箱内。

- 把电源装入机箱内。

- 把硬盘插入机箱的机架内，接好数据线。

- 接好机箱内各种主板的供电线和数据线。

- 接好机箱内前置面板与主板的连接线。

- 盖上机箱盖板，扭好螺丝。（10 分）

４、基本原则：

先静后动、先外后内、先辅后主、先源后载、从简到繁、先共用后专用（5 分）

检测方法：

清洁法、程序诊断法、插拔法、直接观察法、交换法、比较法、静态检测法、动态分析法、原理分析法、加电自检法。（5 分）