专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023-2024学年第二学期期末考试答案

专业：计算机网络技术

班级：23级计算机（1）（2）（3）（4）班、23级高考（1）（2）（3）班             科目：计算机网络技术基础         （时间：120 分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】：

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题

1—5 ：B  A  B  B  A    6—10：B  B  A  B  A

二、选择题

- 11—15：C  A  C  A  D   16—20：C  B  D  B  B

- 21—25：C  D  A  C  C   26—30：A  A  C  C  B

- 三、填空题

- 31.资源子网   通信子网

- 32.建立连接（或建立电路）  维持连接（或数据传输）

- 33.MAC地址   物理地址

- 34.总线型   星型

- 35.第N层为第N+1层提供服务

- 36.信道带宽   信噪比

- 37.存储—转发

- 38.A类   C类

- 39.U盘备份   移动硬盘备份（网络备份，三项答对两项即可）

- 40.收集信息   分析原因

- 四、简答题

- 41. 把域名转换为IP地址。互联网中的网站或者服务器都有IP地址，但IP地址不方便记忆且不能显示地址组织的名称和性质，设计域名并通过域名系统实现域名与IP地址的相互映射。

- 42. 基带传输，也称数字传输，把要传输的数据转换为数字信号，直接使用数字通信信道传输数字信号。

- 43.  01011111001011111011

- 44. 客户端/服务器结构。C/S模式交互性强、网络通信量低、响应速度快、利于处理大量数据，一般只应用在局域网中。

- 45. TCP面向连接，在发送数据之前必须在两端建立连接，提供可靠的传输服务；UDP面向无连接，传输数据之前不需要建立连接，提供不可靠的传输服务。

- 五、计算题

- 46.

- （1）奈奎斯特定理得：极限传输速率=2×带宽×log2  N(N为码元状态数)

- 8种不同的物理状态来表示数据说明码元状态数N=8

- C=2·W·log2 N

- 得C= 300K（b/s）

- （2）香农定理得：极限传输速率=带宽×log2（1+S/N）

- 20dB=10·lg（S/N）得S/N=100

- C=W·log2（1+S/N）

- 得C= 50Klog2 101（b/s）

- 47.

- （1）202.96.64.176，此IP地址属于C类地址。

- （2）子网掩码连续全1的位数是网络位，连续全0的位数是主机位

- IP地址： 11001010.01100000.01000000.01011000

- 子网掩码：11111111.11111111.11100000.00000000

- IP地址和子网掩码进行与运算，

- 得网络地址：202.96.64.0

- 得主机地址：0.0.0.176