专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2024~2025学年第一学期期末考试试卷

课程名称：  数控编程与CAM技术  考试时间： 90分钟 考试方式： 闭卷

适用范围： 23     级   机电技术应用       专业   印刷份数：  46   份

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】:

1.请考前务必先查看试卷中是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题（正确题打√，错误题打×，不需要说明理由）（每题2分，共20分）

1. 手动编程对于机床操作人员来讲是必须掌握的。（    ）

2. G03是顺时针方向圆弧插补指令。（     ）

3. 子程序可以单独运行。（    ）

4. 模态G代码一次指定后持续有效，直到被本组其他代码所取代。（     ）

5. G71适用于毛坯外径和内径的粗加工。（     ）

6. ‌T0302表示选用2号刀具，3号补偿量。（    ）

7. 数控车床精加工时根据表面质量要求，应该选择较小的进给速度F值。（     ）

8. R值编程只适用于非整圆编程，不适用于整圆编程。（    ）

9. 程序段N25  G92  X29.1  Z-27  F2中F2表示螺纹螺距值。（     ）

10.将已使用粗车循环指令进行粗加工的半成品，可用G70指令进行精加工。（     ）

二、单项选择题（每题只有一个正确的选项，错选、多选或不选不得分，）（每题2分，共20分）

1.数控机床上的坐标系采用(    )

A.右手笛卡尔坐标  B.正交坐标系  C.左手坐标法则  D.三维空间坐标系

2.以下属于绝对编程方式的是（       ）。

A.G90  X30. Z37.  B.G90  U30. Z37.

C.G01  U30. W37.  D.G01  X30. W37.

3.用于机床暂停的编程指令是(    )。

A.G20   B.G04    C.G20   D.G30

4.以下哪个指令不能用于走刀加工的指令(    )

A.G01   B.G03   C.G00   D.G02

5.以下哪个指令执行实现主轴反转(    )

A.M03   B.M06   C.M05   D.M04

6.下列哪一个是圆柱车削单一循环编程加工指令(    )

A.G90   B.G92   C.G94   D.G71

7.端面单一车削循环编程指令是哪一个(    )

A.G90   B.G92   C.G94   D.G96

​  8.G71编程中的U（△u）中△u 表示(    )

A.X 方向精加工预留量   B. Z 方向精加工预留量

C. 径向余量            D. 径向被吃刀量

9.G72指令中W(△d)中△d表示(    )

‌A. 每次X 轴切削深度    B. 每次Z 轴切削深度

C. 径向余量  D. 径向被吃刀量

10.（    ）是按照精加工所编制的切削路径，逐步切入，最终加工至最终状态。
A.G70   B.G71   C.G72   D.G73

三、多项选择题（每题有一个以上的正确选项，错选、多选或少选不得分）（每题4分，共20分）

1.‌下列哪些属于辅助功能的指令？(     )

A.M02   B.M30   C.M08   D.T99

2.进行螺纹数控车削时，可以用以下哪个编程指令可以完成(     )

A.G32   B.G92   C.G94   D.G99

3. 下列指令格式正确的是(     )
A. G00 X(U)__ Z(W)__；

B. G01 X(U)__ Z(W)__ F__；

C. G02 X(U)__ Z(W)__ R__ F__；

D. G03 X(U)__ Z(W)__ R__ F__；

4. 以下说法正确的是（    ）

A. G32是循环螺纹切削指令。

B. G92螺纹切削指令，每指定一次，螺纹切削自动循环一次。

C. G74轴向切槽多重循环为径向（X轴）进刀循环和轴向断续切削循环的复合。

D. G75循环是轴向（Z轴）进刀循环和径向断续切削循环的复合。

5.以下说法正确的是（    ）

A. G70所加工零件轮廓的X 轴、Z 轴方向必须符合单调性。

B. G71所加工零件轮廓的X 轴、Z 轴方向必须符合单调性。

C. G72所加工零件轮廓的X 轴、Z 轴方向必须符合单调性。

D. G73所加工零件轮廓的X 轴、Z 轴方向没有单调性要求。

四、简答题（文字题只要求回答要点，不需要展开论述）（每题6分，共24分）

1. 什么是数控技术？（6分）

2. 一个程序由哪些部分组成？（6分）

3.写出确定机床各坐标轴顺序? （6分）

4. 简述编程加工工艺及方案主要内容。（6分）

五、编程题（看图填写程序每空2分，共16分）

程序单

00001;                   程序名

N10       U0 WO;         刀架返回机床参考点

N20 T0101;               调用1号刀，并调用1号刀刀补

N30       G00 X100 Z100; 选择工件坐标系

N40       S600;          主轴正转，转速为600r/min，准备粗加工

N50      X32 Z2;         快速靠近工件，确定安全起点

N60 X28.4;               进刀

N70 G01 Z-75 F0.3;       加工工件

N80 X32;                 退刀

N90 G00 Z2;              返回安全起点

……

N260       S1200;        主轴正转，转速为1200r/min，准备精加工

N270 X20;                进刀

N280 G01 Z-30 F0.1;      加工φ20 mm 的圆柱面

N290 X24;                加工台阶面

N300 Z-55;               加工φ 24 mm 的圆柱面

N310 X28;                加工台阶面

N320 Z-75;               加工φ 28 mm 的圆柱面

N330 X32 F0.3;           退刀

N340 G00      ;          X轴返回编程起点

N350 Z100;               Z轴返回编程起点

N360      ;              主轴停转

M370      ;              程序结束