命题人：朱涵冰

审核人：赖爱根

新余新兴产业工程学校2024~2025学年第一学期期末考试卷

课程名称： 智能网联汽车概论  考试时间： 90 分钟  考试方式： 闭卷

承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重性，承担由此引起的一切后果。

学校                  班级                   姓名               学号

适用范围： 23 级  新能源汽车制造与检测  专业  印刷份数： 185  份

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】：

1.请考前务必先查看试卷是否有缺页或破损，如有立即举手报告

以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场

一、判断题（对的打√，错的打×。本大题共10小题，每小题2分， 共20分。）

1.我国将智能网联汽车按智能化分为DA、PA、CA、HA和FA五个等级。（  ）

2.为全面推动智能网联汽车标准体系的建设，全国汽车标准化技术委员会于2018年12月26日成立了智能网联汽车分技术委员会。（  ）

3.视觉传感器的工作原理本质上是凸透镜成像。（  ）

4.环视摄像头主要用于车身10~15m内的障碍物检测、自主泊车时的库位线识别等。（  ）

5.毫米波雷达可以识别交通标志和交通信号。（  ）

6.机械式激光雷达一般安装在车辆顶部。（  ）

7.外业采集是制作高精度地图的第一步。（  ）

8.导航电子地图的定位精度需要达到20cm，其导航水平为车道级。（  ）

9.线控转向系统的简称是DBW。（  ）

10.人机交互界面是指人与机器在信息交换和功能上接触或互相影响的界面，并进行人与机器的交互。（  ）

二、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个正确选项。）

1.常见的视觉传感器方案不包括？（   ）

A.单目摄像头        B.双目摄像头

C.三目摄像头        D.广角摄像头

2.智能网联汽车技术路线图的技术架构是（   ）。

A.两纵两横   B.两纵三横     C.三纵三横    D.三纵四横

3.全球导航卫星系统定位时要求接收机至少观测到（   ）颗卫星才能确定出用户所在空间位置及接收机时钟差。

A.3           B.4             C.5           D.6

4.短距离毫米波雷达的工作频率是（   ）。

A.22         B.24           C.26         D.28

5.超声波雷达主要用于（   ）目标物的探测。

A.短距离　　 B.中距离　　   C.长距离　　 D.以上都不对

6.V2V是指（   ）之间信息的交互。

A.车与车     B.车与人       C.车与云     D.车与路

7.我国卫星定位系统的名字是（   ）。

A.GPS        B.GALILEO      C.GLONASS    D.BDS

8.（   ）是一种短程超声波，主要安装在车身的前部与后部

A.APA        B.APB          C.UPA        D.UPB

9.前向碰撞预警系统的简称是（   ）。

A.BCW         B.FCW            C.ACC           D.APA

10.智能汽车的终极目标是（   ）

A.辅助驾驶汽车    B.高级别汽车

C.无人驾驶汽车    D.自动驾驶汽车

三、多项选择题（每题有一个或一个以上的正确选项，错选、           多选或少选不得分，每小题4分，共20分。）

1.底盘线控系统主要包括（      ）

A.线控转向系统      B.线控驱动系统

C.线控制动系统      D.线控悬架系统

2.驾驶行为识别技术分为（      ）

A.横向识别 B.前向识别C.纵向识别 D.侧向识别

3.超声波雷达的主要特点有（      ）

A.有效探测距离一般在10m以内

B.对色彩不敏感

C.超声波对外界光线和电磁场不敏感

D.超声波雷达结构简单，体积小，成本低

4.L4无人车运营商常用的定位方案中多使用（      ）

A.多线束激光雷达        B.高精度定位系统

C.惯性导航IMU           D.超声波雷达

5.电子地图主要由（      ）组成

A.道路形状数据            B.背景数据

C.拓扑数据                D.属性数据

四、填空题（每空2分，共20分）

1.毫米波雷达按照探测距离，可分为        、        和_______毫米波雷达。

2.根据工作原理不同，线控制动系统分为         制动系统和

制动系统。

3.线控转向系统主要由       模块、         模块和       三个主要部分以及              系统、        系统等辅助模块组成。

五、简答题（每小题10分，共20分）

1.视觉传感器具有哪些功能？

2.智能网联汽车对定位系统的基本要求是什么？