命题人：朱涵冰

审核人：赖爱根

新余新兴产业工程学校2024~2025学年第一学期期末考试卷

课程名称： 智能网联汽车概论  考试时间： 90 分钟  考试方式： 闭卷

承诺：我将严格遵守考场纪律，并知道考试违纪、作弊的严重性，承担由此引起的一切后果。

学校                  班级                   姓名               学号

适用范围： 23 级  新能源汽车制造与检测  专业  印刷份数： 185  份

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

- 判断题（对的打√，错的打×。本大题共10小题，每小题2分， 共20分。）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ |

二、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。每小题

- 只有一个正确选项）

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | B | B | B | A | A | D | C | B | C |

三、多项选择题（每题有一个或一个以上的正确选项，错选、

多选或少选不得分）（每题4分，共20分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCD | AC | ABCD | AB | ABCD |

四、填空题（每空2分，共20分）

1.毫米波雷达按照探测距离，可分为 短距 、 中距 和 长距 毫米波雷达。

2.根据工作原理不同，线控制动系统分为 电子液压 制动系统和

电子机械 制动系统。

3.线控转向系统主要由 转向盘 模块、 转向执行 模块和 ECU    三个主要部分以及 自动防故障 系统、 电源 系统等辅助模块组成。

五、简答题（每小题10分，共20分）

1.视觉传感器具有哪些功能？

①车道线识别：拥有车道线识别功能，可实现高速公路的车道保持功能。

②障碍物识别：有了障碍物信息，车辆可完成本车道内的跟车行驶。

③交通标志和地面标志识别

④交通信号灯识别

⑤可通行空间检测：可通行空间表示智能网联汽车可以正常行驶的区域，可以让车辆不再局限于本车道内行驶，能够实现跨车道的超车功能等。

2.智能网联汽车对定位系统的基本要求是什么？

①高精度：智能网联汽车的定位精度要达到厘米级

②高可用性：智能网联汽车测试已经从封闭的场景转移到更开放的场景，这要求定位系统能处理更多更复杂的情况。

③高可靠性：定位的输出是环境感知、规划决策和控制执行的输入，如果定位系统出现偏差将会导致严重的后果。

④自主完好性监测：由于系统的可靠性只能做到接近100%，难以达到真正的100%，这要求系统在无法提供准确输出时，能及时地采取措施避免发生事故。